文件二

山钢集团招标说明书

各投标单位：

现将本次招标的有关事项说明如下:

本次招标由山东钢铁集团有限公司采购中心统一组织，对济钢、莱钢、张钢2012年9月份生产用锰硅合金、高炉锰铁、硅铁实施的招标，请各投标单位仔细阅读本说明书中的具体条款，根据各自实际情况投标。（注：所有直供供应商对济钢、莱钢、张钢均可投标；原中间商只能仍按照原供应渠道投标）。

- 要求

1、投标价格、数量

本次投标价格为2012年9月份含税包干到厂价；数量为9月份的发货量，招标单位有权对中标单位的实际发货量根据生产需求进行适当的调整。

2、计量、化验方式：

计量、化验以山钢各子公司计量、质检部门所出具的数据为准，不计途耗和磅差。

- 3、结算与付款方式:

一票(增值税票，税率为17％)结算。结算后支付银行承兑汇票。

4、评标办法：按照投标报价由低到高的顺序，选择供应商，直到供应商供货量达到计划招标量为止，对所选择供应商报价进行加权平均，作为待定中标价格，由评标小组提交招标小组拟定中标价格。报价低于中标价格的为中标供应商，按投标价格签订合同；报价高于中标价格的，按照报价由低到高进行二次询价，接受中标价格的为中标供应商，否则继续顺延、谈判至满足本次招标需要为止；二次询价中标供应商一律按照中标价格签订合同。供应数量原则上向报价低于中标价格的供应商倾斜分配。

- 5、中标单位的通知方式：

在确定中标之日起，10天内由招标方发出中标通知，签订供销合同。

二、本次招标要约

1、锰硅合金

- 1.1、质量要求及说明：

⑴技术标准：

执行 GB/T4008—2008标准，牌号FeMn68Si18。Mn：65-72%，Si：17-20%，P≤0.25%，C≤1.8%,S≤0.04%。一批产品中的含锰量之差，应不超过4％。

⑵质量加减价：

按Mn+Si=82%基准量折算；当Mn＞72%，或Si＞20%时，超出部分不再折算。

当 63%≤Mn＜65%时，以Mn：65%为基数，每降低0.01%，降价0.5元/吨；

当15%≤Si＜17%时，以Si：17%为基数，每降低0.01%，降价0.5元/吨；

当C＞1.8%时，以C：1.8%为基数，每升高0.01%，降价2.0元/吨；

当0.25%＜P≤0.30%时，以P：0.25%为基数，每升高0.001%，降价3.0元/吨；

当0.04%＜S≤0.05%时，以S：0.04%为基数，每升高0.001%，降价10.0元/吨；

当Mn＜63%，或Si＜15%，或P＞0.30%，或S＞0.05%时，为不合格品，退货或降价处理；降价接收时，按以上条款双倍扣款。

以上扣款标准济钢、莱钢按折吨（需方化验的Si＋Mn含量与82的比值乘以需方计量吨数）计算，张钢按折价（需方化验的Si＋Mn含量与82的比值乘以执行价格）计算。

1.2、粒度：20mm～70mm，最大粒度为70mm，小于20mm的不得超过5%；经需方筛分，当 0≤粒度＜20mm的重量大于总重量的5%时，超出5%以上部分需方扣重，筛下物不返还。

1.3、包装要求及运输方式：吨袋包装，包装袋要注明：品名、牌号、执行标准、批号、净重及生产厂家等。运输方式为汽运或火车，其中火运必须采取敞车运输（张钢暂无铁路专用线，但可发货至相距约6公里的付山农中站，供方负责倒运进厂，并承担相关费用约20元／吨）。

- 1.4、数量：济钢：    1200吨／月；

- 莱钢：    2340吨／月；

张钢：    1000吨／月；

2、硅铁

- 2.1、质量要求及说明：

⑴技术标准：

执行 GB/T2272—2009、FeSi75-B标准。其中：Si：72.0％～80.0％、Mn≤0.5％，Cr≤0.5％，P≤0.040％，S≤0.020％，C≤0.20％；一批产品中的含硅量之差，应不超过3％。

⑵质量加减价：

Si含量以75％折基计价；当Si＞80%时，按Si为80%结算。

当71.0%≤Si＜72.0%时，以Si：72.0%为基数，每降低0.01%，降价1.0元/吨；

当C＞0.20%时，C以0.20%为基数，每升高0.001%，降价0.5元/吨；

当0.04%＜P≤0.05%时，P以0.04%为基数，每升高0.001%，降价10元/吨；

当0.020%＜S≤0.030%时，S以0.020%为基数，每升高0.001%，降价10元/吨；

当Si＜71%或P＞0.050%，或 S＞0.030%，为不合格品，退货或降价处理；降价接收时，按以上条款双倍扣款。

以上扣款标准济钢、莱钢按折吨（需方化验的Si含量与75的比值乘以需方计量吨数）计算，张钢按折价（需方化验的Si含量与75的比值乘以执行价格）计算。

2.2、粒度： 20mm—70mm，粒度上限为70mm，粒度小于20mm的重量小于总重量的5%。经需方筛分，当 0≤粒度＜20mm的重量≥总重量的5%时，超出5%以上部分需方扣重，筛下物不返还。硅铁铸锭厚度需小于100mm。

2.3、包装要求及运输方式：吨袋包装，包装袋要注明：品名、牌号、执行标准、批号、净重及生产厂家等。运输方式为汽运或火车，其中火运必须采取敞车运输（张钢暂无铁路专用线，但可发货至相距约6公里的付山农中站，供方负责倒运进厂，并承担相关费用约20元／吨）。

- 2.4、数量：济钢：    600吨／月；

- 莱钢：    120吨／月；

- 张钢：    360吨／月；

3、高碳锰铁

- 3.1、质量要求及说明：

⑴技术标准：执行 GB/T3795-2006标准、牌号FeMn68。Mn：65%-70%、C≤7.0%、Si≤2.0%、P≤0.25%、 S≤0.03%。一批产品中的含锰量之差，应不超过3%。

⑵质量加减价：

Mn含量以65%折基计价，当Mn＞70%时，按Mn为70%结算；

当 64%≤Mn＜65%时，以Mn:65%为基数，每降低0.01%，降价1.5元/吨；

当C＞7.0%时，以C：7.0%为基数，每升高0.01%，降价1元/吨；

当0.25%＜P≤0.30%时，以P:0.25%为基数，每升高0.001%，降价3元/吨；

当0.03%＜S≤0.04%时，以S:0.03%为基数，每升高0.001%，降价2元/吨；

当Si＞2.0%时，以Si:2.0%为基数，每升高0.01%，降价1.0元/吨；

当Mn＜64%、或S＞0.04%、或P＞0.30%时，为不合格品，退货或降价处理；降价接收时，按以上条款双倍扣款。

以上扣款标准按折吨（需方化验的Mn含量与65的比值乘以需方计量吨数）计算。

3.2、粒度要求：20mm—70mm，粒度上限70mm，粒度小于20mm的重量小于总重量的5%，不允许有粉末。经需方筛分，当 0≤粒度＜20mm的重量≥总重量的5%时，超出5%以上部分需方扣重，筛下物不返还。

3.3、包装要求及运输方式：吨袋包装，包装袋要注明：品名、牌号、执行标准、批号、净重及生产厂家等。运输方式为汽运或火车，其中火运必须采取敞车运输。

- 3.4、数量：济钢：     700吨／月；

- 莱钢：     120吨／月；

山东钢铁集团有限公司采购中心2012年9月3日